行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研究）

參加加拿大RAPS使用者研討會及參訪美國SimAuthor公司

服務機關：行政院飛航安全委員會

出 國 人 職    稱：副主任、助理工程師

姓    名：官文霖、楊明浩

出國地區：加拿大渥太華、美國丹佛

出國期間：民國九十一年八月三十日至九月八日                  報告日期：民國九十一年九月二十日

行政院及所屬各機關出國報告提要     系統識別號

出國報告名稱：參加加拿大RAPS使用者研討會及參訪美國SimAuthor公司

頁數138　 含附件：是否

出國計畫主辦機關：行政院飛航安全委員會

聯絡人：鄧嵐嵐	電話：(02) 2547-5200

出國人員姓名：官文霖、楊明浩

服務機關：行政院飛航安全委員會

單    位：調查實驗室

職    稱：實驗室副主任、助理工程師 	電話：(02) 2547-5200

出國類別：□1考察□2進修■3研究□4實習□5其他

出國期間：民國91年08月30日至09月08日

出國地區：加拿大渥太華、美國丹佛

報告日期：民國91年09月20日

分類號/目

關鍵詞：FlightViz、RAPS、TSB、RAPSInsight、Jeppesen航圖、加拿大運輸安全委員會、機場障礙物模組、地理資料參考模組（NavChart），地理資訊系統（mapinfo）

內容摘要：（二百至三百字）

加拿大運輸安全委員會（TSB）於1985年著手飛航資料記錄器解讀、分析與動畫系統（RAPS）。該系統原屬於各政府航機失事機關所用，直至2001年共有14個會員國。2001年八月以後，TSB將RAPS產權技術轉移給FlightScape公司，目的為改善服務效率與研發更完善之系統。目前，研發RAPS的重要靈魂人物（Mike Poole及Bob Hoyle），已被收錄於該國國家航空博物館。FlightScape公司不負眾望，今年如期舉行年度研討會，推出RAPS 6.0版與PC版（RAPSInsight）。此外，還將飛機製造大廠－波音公司及鵬巴迪公司也拉進使用者行列，近期空中巴士公司也可能加入，此舉有助於飛航資料記錄器之解讀資料庫及技術控管文件之標準化。

此行順道參訪TSB工程部，了解該會執行瑞航111失事調查中所發展之資料庫系統。SB技術能力能強，系統整合與開發迅速而有效。瑞航111之殘骸建檔，匯入資料庫與建立CAD Model，均由少數人力完成。該資料庫由Super Text及TSB Protocs組成。Super Text是將四萬多件與瑞航111相關紙本文件逐頁掃描，並且進行光學識別，建立各種索引資料欄位，以供調查人員使用。TSB Protocs結合殘骸資料庫、遺體資料庫以及Super Text數位後之資料庫。

本會加入RAPS之政府使用者已有三年以上，於航機事故調查中所需加入地形資料庫，機場障礙物及Jeppesen航圖，更甚中文座艙抄件與多重影音資料等，於UNIX作業環境之限制，均無法達成需求。為解決此一問題，本會去年開始使用Simauthor公司開發之FlightViz系統，以擴充調查實驗室之飛航資料分析與動畫製作能力。本會已成為Simauthor公司重要的技術導向使用者，可以充分建議程式缺失及未來走向。FlightViz的機場障礙物模組（Obstacle）及地理資料參考模組（NavChart），對本會事故現場資料之匯入有極大的助益，亦可以簡化地理資訊系統（mapinfo）的繁瑣操作情形。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

行政院及所屬各機關出國報告審核表

出國報告名稱: 參加加拿大RAPS使用者研討會及參訪美國SimAuthor公司

出國計畫主辦機關名稱: 行政院飛航安全委員會

出國人姓名/職稱/服務單位:

官文霖/副主任/行政院飛航安全委員會

楊明浩/助理工程師/行政院飛航安全委員會  （等二人）

出國計畫主辦機關審核意見:

□1.依限繳交出報告

□2.格式完整

□3.內容充實完備

□4.建議具參考價值

□5.送本機關參考或研辦

□6.送上級機關參考

□7.退回補正,原因:

□(1)不符原核定出國計畫

□(2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容

□(3)內容空洞簡略

□(4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理

□(5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告

電子檔

□8.其他處理意見：

層轉機關審核意見:

□同意主辦機關審核意見

□全部  □部份________(填寫審核意見編號)

□退回補正,原因:________(填寫審核意見編號)

□其他處理意見:

目     次

- 目的…………………………………………………………P6

- 過程…………………………………………………………P7

- 心得…………………………………………………………P10

3.1 收錄於航空博物館的加拿大運輸安全委員會成就	P10

3.2 RAPS研討會與會員出席紀要	P11

3.3 RAPS 6.0特色	P13

3.4 PC版RAPS- RAPS Insight	P15

3.5磁帶式飛航資料記錄器數位化取樣技巧	P16

3.6 ASC與FlightScape公司未來合作	P17

3.7 加拿大運輸安全委員會參訪心得	P18

3.8 RAPS應用於飛航品保系統特性	P20

3.9會員使用RAPS技巧與說明	P20

3.10 美商Simauthor公司參訪目的	P23

3.11 Simauthor公司之飛航動畫系統特性	P24

3.12 FlightViz系統之技術性討論	P25

3.13 FlightViz訓練心得	P27

3.13.1 主程式資料庫索引設定	..P27

3.13.2 地表障礙物模組	..P28

3.13.3 飛航事件偵測模組	..P29

3.13.4 飛航動畫製作	..P29

3.13.5 RAPS與FlightViz之功能比較	..P31

3.15 FlightViz建模工具特性	P32

- 建議…………………………………………………………P40

- 附錄…………………………………………………………P41

- 附圖

- 相關論文

# 一、目的

為建置本會對飛航記錄器解讀，分析及動畫處理之技術，本會三年前即與加拿大運輸安全委員會（TSB），簽署飛航資料記錄器解讀、分析與動畫系統（Recovery, Analysis and Presentation System，RAPS）合作與成本分攤合約。RAPS系統目前轉由FlightScape 公司提供技術服務，每年舉行使用者會議（RAPS Users Conference），以討論過去一年多來使用上的困難及任何問題，以作為未來改進的方向，並發表RAPS新版本。今年（九十一）之使用者會議已於六月十八至二十一日舉行。本會因忙於華航611的失事調查，不克準時參加今年使用者研討會。另行安排九月二至三日赴FlightScape進行參訪，並學習新版RAPS功能。

另外，此行也順道拜訪加拿大運輸安全委員會。了解瑞航111班機失事，他們所發展的調查資料管理系統（SuperText與TSB Protocs），作為本會華航611的失事調查中，整合若干資料的參考。

美商Simauthor公司參訪目的為Flighviz軟體將飛航資料（FDR及Simulator）予以視覺化，以便於飛航事故調查中將飛機飛航的姿態、軌跡、駕駛艙環境、以及飛航環境整合的人機以及人與環境的軟體 （飛機座艙儀表，飛航資料，3D動畫與地形）。該軟體自本會採購以來，也已經成功的將其應用於調查之中。本會工程師於使用過程中發現該軟體使用上的一些缺失，必需要和美國Simauthor公司的技術人員討論，並且了解一些新版的功能。此外，對於美國許多航空公司均使用FlightViz作為飛航品保及飛航模擬訓練簡報系統也深入探討其優點。

# 二、過程

| 日 期 |  | 起 訖 地 點 | 詳 細 任 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |
| 8 | 30 | 台北 —溫哥華 | 起程 |
| 8 | 31 | 溫哥華-渥太華 | 轉機 |
| 9 | 1 | 渥太華 | 抵達 |
| 9 | 2,3 | 渥太華 | 研討會 |
| 9 | 4 | 渥太華-芝加哥 | 轉機 |
| 9 | 5,6 | 丹佛 | 參訪 |
| 9 | 7 | 丹佛-洛杉磯 | 轉機 |
| 9 | 8 | 洛杉磯-台北 | 返國 |

加拿大運輸安全委員會（TSB）與FlightScape公司的地圖資訊

MAP SEARCH: http://www.mapquest.com

flightscape: 36 Antres Drive, Suite 850, Ottawa, ON, Canada, K2E7W5

TSB RE: 1901,Chemin Research, Cloucester, ON, K1A1K8

美國Simauthor公司的地圖資訊

# 三、心得

## 3.1 收錄於航空博物館的加拿大運輸安全委員會成就

說起加拿大運輸安全委員（TSB）應該已是到渥太華遊客耳熟能詳的機關了，TSB的飛航事故調查技術已公開展示於加拿大航空博物館（Canada Aviation Museum）。該館位於渥太華市區東北方約25分鐘車程的渥太華河邊上，該館收藏各式飛機逾兩百架。TSB的飛航事故調查技術展示區位於館中32區。

32區的展示項目包括：事故現場蒐證、金相分析、金屬疲勞於渦輪葉片及機身主結構之檢驗法、毀損文件之回復及書寫時間鑑定、飛航記錄器構造、飛航動畫，以及Peg-Board分析法等。

毀損文件之回復及書寫時間鑑定，TSB使用特殊的機器逐頁清洗及以紫外線照射使其平整地乾燥，根據筆的墨汁作半衰期檢測，用以確認重要文件的簽署日期及是否涉及不法修改等。Peg-Board分析法，它對沒有裝置飛航記錄器的飛機失事調查尤為重要，將失事現場的地面軌跡及殘留樹梢或山丘的碰撞點，將其描繪於等比例的紙張上，並將與適當比例的模型飛機及樹枝或筷子將其垂直支撐，根據不同的支撐情形可以訂出飛機於該位置之姿態與可能的碰撞順序。

回顧加拿大政府發展飛航資料記錄器解讀、分析與動畫系統（Recovery, Analysis and Presentation System，RAPS），可以窺探出TSB所投入的心血與各會員國使用它的情形。令人敬仰的是，TSB於1985年開始發展RAPS的兩個關鍵人物：Mike Poole及Bob Hyle已收錄於加拿大國家航空博物館中。

九月一日的航空博物館之旅，深深體會百餘年的航空發展史中，基於對生命的尊重及飛航安全之提升要求，飛航事故調查已在人類飛航史上開創新局，形成必要的飛航知識鏈。32區展示相關照片如圖1至圖6所示，圖7為加拿大國家航空博物館展示平面圖。

3.2 RAPS研討會與會員出席紀要

2002年六月的飛航資料記錄器解讀、分析與動畫研討會（Recovery, Analysis and Presentation System User Meeting、以下簡稱RAPS研討會）共四天，地點位於渥太華市舉行，來自各國的RAPS會員均為從事飛航事故調查的政府機關與數家飛機製造廠等六十餘員。目前，RAPS產權已由FlightScape公司所擁有，目前有二十一個會員，列舉如下：

- Transportation Safety Board of Canada (TSB)

- National Transportation Safety Board (NTSB)

- United States Air Force Mishap Analysis & Animation Facility

- United States Naval Safety Center

- Federal Aviation Administration (FAA)

- Bureau Enquetes Accidentes (BEA)

- German Accident Investigation Bureau (BFU)

- German Military Flight Safety

- Australian Transport Safety Bureau (ATSB)

- Finnish Air Force Flight Safety

- Taiwan Aviation Safety Council (ASC)

- Swiss Air Force Flight Safety

- Swiss Accident Investigation Bureau

- Korean Civil Aviation Bureau (KCAB)

- SAAB Aircraft

- US Airline Pilots Association

- National Research Council, Institute for Aerospace Research, Canada (NRC)

- Boeing Company（2002年八月簽約購買）

- De Havilland（Bombardier Inc.）

- NAV Canada (ATC Provider of Canada)

- Egypt CAA （建置中）

Airbus Company （可能購買）

Flightscape公司目前有九人，預計再聘請三人。Flightscape公司為了收編全球民航業者使用RAPS於飛航品保系統（FOQA）與飛航事故調查，它花很多時間促成波音公司及鵬巴迪公司使用RAPS，使其統一飛航資料記錄器解讀文件。因此，空中巴士公司可能會將LOMS系統作成若干修改或也採購RAPS。此外，埃及民航局是Flightscape公司第一位購買整個實驗室的客戶，Flightscape公司將於渥太華市將實驗室設置完成後，再全套搬到埃及安裝。這個案子Flightscape公司將派四人到埃及訓練他們一個月，並留下一人待四個月作技術支援。

波音公司正在將所有機種的飛航資料記錄器解讀文件（FDAU Interface Control Document），全部轉成RAPS的標準FFD檔案，它是免費提供民航業者的，此項功能與民航業者花錢建置FOQA系統的MAP FILE不同。加拿大的航管及助航服務機關（NAV Canada）及加拿大國家研究委員會（NRC）也成為RAPS的使用機關，這對Flightscape公司而言是另大福音。

因為，加拿大軍用飛航記錄器之解讀與分析常委託NRC，這樣可促使加國軍、民機失事調查技術更廣為機交流。NAVCANADA將RAPS的功能介面提升至可以作為塔台雷達導引及航管即時監視用途，亦即將多組次級雷達資料與航管抄件及錄音，製作航管服務簡報與訓練系統（ATS Debriefing/Training System），如圖8。圖中展示代號1與代號2空中接近，高度分別為19900呎與206000呎；兩機避讓後2號機又與3號機接近，畫面中的水平隔離距離與爬升率均是從次級雷達資料計算出來後，匯入RAPS。

3.3 RAPS 6.0特色

架構於HP UNIX 11版的RAPS 6.0，增添功能許多功能，預計十月中會寄給所有會員國。最大的改變是SSFDR原始資料及解讀後工程資料的匯入功能整合成新的資料交換模組（Data Exchange）；透過DT-304取樣的磁帶資料，於PC端是使用微軟的WAVE格式，它也用資料交換模組匯入，並且自動新增Master Index設定檔。主要新增功能摘列如下：

- Functionality of 『Import / Export Frame』and 『Import Workspace』has been merged and application renamed to【Data Exchange】.

  - Import and Export binary and ASCII Bitstream (unsync’ed bits).

  - Import and Export binary and ASCII Frame Data (sync’ed subframes).

- Importing Engineering Units from ASCII Tabular data now has a GUI.

- Import of Waveform data for use in Recovery.

- Import speed of Bitstream much faster.

- Log file support, similar to Recovery (exchange.log),

- Can automatically add Frame data to Master Index file.

- Import of ASCII Bitstream and Frame Data files.

- Select FFD file to describe sync codes, subframe sizes, etc.

- Auto-detects input file type and size of file to fill start and end fields.

圖8及圖9顯示RAPS 6.0版的圖形化的資料交換模組，其RAW DATA選單可以選用Waveform, Bit Stream, and Frame Data等三種格式。針對原始波形匯入，RAPS提供了三種格式：Microsoft Wave，RAPS Wave，以及RAW Wave。圖10是RAW Wave匯入選單，可以調整取樣模式與檔頭等。Bit Stream提供三種支援格式：Honeywell DLU，Raw Bit Stream，ASCII Bit Stream。所謂Bit Stream是不含同步字元的串列原始資料，根據FDR的FFD設定，Frame Data只儲存對應於Bit Stream原始資料指標，用以搜尋字元與秒數關係。

所謂Frame Data，是指FDR地面工作站下載後的同步原始資料。RAPS的Frame Data七種格式：ASCII Frame，Dornier SS，Honeywell FDF and SDF，MBB Tornado，Packed Binary，RAPS Logical and Physical Frame，Unpacked Binary等。此七種格式的注解如下：

- For ASCII Frame, the data can be in octal, decimal, or hex format.

- For Honeywell FDF and SDF, the sync codes from the FFD file are ignored since Honeywell “reformats” their sync codes to 0, 1, 2, and 3.

- Dornier SS and MBB Tornado are specific to the German Air Force.

- Unpacked Binary has the 12-bit FDR words stored in LSB of a 16-bit word. The upper 4 bits are zero.

- For Packed Binary, the upper 4 bits are filled from the 4 LSB of the next word, and so on. The data is“compacted”.

- Make sure you save L3-Com file without “pre-synchronization” data to be able to import it as Frame Data.

- There are never any extra or missing bits in the files listed above.

RAPS的Function Editor模組有三種主要模式：（Project，Site，RAPS），其中以Site模組由NTSB所開發的程式最多，不過它並不提供給其他User。RAPS 6.0的Recovery模組對搜尋錯誤原始資料功能強大，記得啟動『Auto update master index』，圖12所示。

3.4 PC版RAPS- RAPS Insight

PC版的RAPS稱為RAPS Insight，版本1於今年六月完成。目前，美國空軍買八套。預計，今年十二月RAPS Insight第二版將推出。RAPS Insight與HP UNIX的RAPS 6.0完成相容。功能比較如下：

|  | RAPS 6.0 | RAPS Insight 1.0 |
| --- | --- | --- |
| 作業系統 | HP UNIX 11.0 | Windows XP |
| 解讀磁帶 | ■ | ╳ |
| 解讀SSFDR | ■ | ╳ |
| FFD Editor | ■ | ╳ |
| Tabular Data | ■ | ╳ |
| Plot Data | ■ | ╳ |
| Animation | ■ | ■ |
| 非政府機關採購一套件價格 | NT$ 350萬 | NT$ 210萬 |

目前，RAPS Insight製作動畫的功能宣稱與RAPS完全相容，它是將RAPS所解讀的FDR Frame DATA轉換成Workspace 格式。缺點是它無法單獨使用，它需要RAPS將資料轉為Workspace 格式才能獨立製作動畫，對航空公司而言極為不便；目前，它僅適合於大量需要以動畫作動態簡報或外出調查期間使用。RAPS Insight第二版才能讀Frame DATA。RAPS Insight的工作環境是Windows XP，2.0GHZ CPU，1 GHZ MEMORY，NVIDA AGP4X卡。RAPS Insight一套以一台電腦的IP計價（採FLEXLM鎖碼），一套60萬美金；買四套以上，第四套以40萬美金計算；買八套以上，第八套以20萬美金計算。Mike Poole承諾，ASC若買一套將送一套!

圖13 RAPS Insight執行A310動畫，Frame rate=27 frs/sec。圖14 Flightscape公司一偶，背後磁帶式解讀裝備 PC W/S+DT-304。

3.5磁帶式飛航資料記錄器數位化取樣技巧

磁帶式飛航資料記錄器（Flight Data Recorder，FDR）數位化取樣目的是將紀錄於多軌磁帶之訊號，透過A/D卡將其逐位元串列取樣成數位資料，並將其還原成FDR的特殊原始資料格式。因此，以RAPS系統來Recovery磁帶式飛航資料記錄器時有許多設定要注意，基本原理闡述如下：

- Don’t just “guess” at the sampling rate to digitize a flight recorder tape. Use the known characteristics of the Flight Data Recorder:

  - Duration of the recorder, in hours (D) 【25.xx小時】

  - Number of tracks (N) 【六或八軌】

  - Bits per Record (R) 【大多為768 bits】

  - Time duration of a record, in seconds (T) 【大多為 1 sec】

  - Tape length (L) in feet or Packing density of tape (P) in bits/inch 【460~ 480 ft，check recorder specifications】

  - Number of Samples per FDR bit (S) chosen by user 【default 16 bits】

  - Playback tape speed, in inches/sec (I) chosen by user 【需與NAGA-T 磁帶機配合】

- From this we can calculate the following

  - Duration of one track in hours, d = D / N

  - Records (sub-frames) per track, r = d*60*60 / T

  - Record tape speed, s = L*12/(d*60*60)

  - Packing density, P = d*60*60*R*T/L*12

  - Sampling rate = S * I * P

  - Time to recover one track t = d*60*s/I

- Known characteristics of a Lockheed 209 recorder:

  - Duration of the recorder, in hours (D = 25 hours)

  - Number of tracks (N = 6)

  - Bits per Record (R = 64 words * 12 bits/word = 768 bits)

  - Time duration of a record, in seconds (T = 1 sec)

  - Tape length in feet (L = 465 feet)

  - Number of Samples per FDR bit (S = 16)

  - Playback tape speed, in inches/sec (I = 7.5 inches/sec)

- From this we can calculate the following

  - Duration of one track in hours, d = 4.166 hours

  - Records (subframes) per track, r = 15000 records

  - Record tape speed, s = 0.372 inches/sec

  - Packing density, P = 2065 bits/inch

  - Sampling rate = 250 KHz

  - Time to recover one track t = 12.4 minutes

3.6 ASC與FlightScape公司未來合作

FlightScape公司正積極拓展海外市場，預計於今年底於美國華盛頓特區設立辦公室，未來可能也會於亞洲設立辦公室。因為，FlightScape公司與TSB均沒有飛機性能分析工程師，所以他們目前仰賴NTSB及加拿大國科會（NRC）協助發展飛機性能分析模組。未來，RAPS可能加入CAE或是波音公司的飛航模擬模組（Flight Simulator），以作為失事調查的另一項分析工具。

本會實驗室自行發展的若干程式：3D飛航軌跡計算與3D風切程式，FlightScape很希望能加入RAPS的Function Editor中。因為，RAPS若想與Jeppesen Chart及地形模組結合，它必須將軌跡由二維平面座標轉為三維橢球座標才可。

Give mike: 新加坡  印尼--- raps promption

Give bob: matlab積分程式

3.7 加拿大運輸安全委員會參訪心得

參訪加拿大運輸安全委員會，分別拜訪了TSB工程部處長James，Super Text文件管理員Cindy，以及系統組組長Louis。拜會工程部處長James時，討論到加拿大運輸安全委員會將來對RAPS飛航性能程式的發展計畫，將會和NRC進行相關的飛航軌跡以及飛航性能分析，期望能整合目前RAPS於失事調查能量，也討論到本會目前和失事相關研究計畫模式－由本會提出和失事相關需進行近一步研究的議題，交予國科會由相關研究單位進行，研究成果再由本會應用於事故調查。工程部處長James對此模式相當感興趣，並表示未來有機會可以採用此模式和本會及兩國國科會進行改善飛安之相關研究計畫。

此外，針對此行重要目的為研討TSB針對瑞航111失事所發展的資料庫（TSB Protocs）及文件互動檢索系統（SuperText）的特性。文件互動檢索系統（Super Text）由Cindy負責開發，她與另一人員花了數月時間將四萬多件與瑞航111相關紙本文件逐頁掃描，並且進行光學識別，建立各種索引資料欄位，以供調查人員使用。Super Text是商用軟體（http://www.supergravity.com），一套單人版二十五萬美金（包含：掃描機，光學識別軟體，與資料庫），每增加一人使用該資料庫需四萬美金。Super Text適合掃描的資料包括：查核紀錄，維修紀錄，適航檢定，機務與航務手冊，檢驗報告等。一旦紙本文件經掃描與辨識後，它可以讓使用者加入特定意見欄位（小組成員review意見），流水號關鍵字，與其他次層文件連結紀錄。如果，Super Text的主資料庫被檢索後，使用者將其部分文字拷貝至調查報告，它會自動於調查報告中加入來自Super Text的檢索頁碼與章節，更甚是原紙本文件儲存資料櫃位置。該資料庫樣本如圖15所示。

TSB自行開發的系統資料庫（TSB Protocs）是由Louis所開發，於瑞航111失事期間一名波音工程師及委外工程師共同參與。該資料庫可以分為殘骸資料庫（如圖16）以及遺體資料庫（如圖19），殘骸資料庫結合了：on-scene wreckage data（description，recovery date如圖17），wreckage photo（如圖17），wreckage CAD Model（如圖18），wreckage 3D Model Viewer（360度控制），以及殘骸相對於站位等資訊。遺體資料庫內有：驗屍報告，屍體骨骼受力模式（如圖20），Injury pattern與座位分布動態分析，supertext檢索資料庫等。

資料庫以Microsoft Access開發，所有三維動態模式檢索均與Microstation的CAD Model連結。該資料庫系統由TSB獨立研發，NTSB與其它國家並無此系統，該系統研發成本極低。因為該資料庫內相關欄位是TSB為瑞航111調查而設計，適合於電線摩擦起火之相關資料庫，不適合於其它和此事故原因不同之失事調查，如空中解體；因此資料庫欄位建立因考慮各事故之需求，而後製作。然而，因為該資料庫採用Microsoft Access軟體，所需經費及開發時間較少，因此本會可考慮採用此一技術建立相關資料庫。

綜觀TSB於瑞航111調查所發展之系統資料庫有以下結論：

- 工程部技術能力強，系統整合與開發迅速而有效。

- TSB投入極大時間將殘骸建檔，建入資料庫與建立CAD Model。若能進一步延伸至與結構件之有限元數應力分析，將更強大而科學。

- TSB針對重要殘骸，以人工方式建立CAD Model，十分耗力。目前，應可以用3D SCANNER取代。

- 它不適用於本會進行中華航611調查，ASC應考慮將紙本文件，委外測試與化驗報告，殘骸打撈紀錄，殘骸存放與重建過程的分析以及各式文件統一化，自行發展適合的資料庫管理系統。

3.8 RAPS應用於飛航品保系統特性

RAPS自1986年問世以來，直到2001年它只提供政府機關從事飛航事故調查之用。由於數位時代革命與數位式飛航記錄器的普及，RAPS應用於飛航品保系統FOQA（Flight Operational Quality Assurance System）及線上飛航資料監控FDM（Flight Data Monitoring）變得一蹴可及。目前，RAPS沒有任何航空公司使用，但有航空公司透過網路委託Flightscap公司，從事飛航資料分析，分析結果再以網站登錄方式，提供使用者快速下載，稱為遠端飛航品保系統（Remote FOQA）。圖21為遠端飛航品保系統流程圖，圖22為執行成果。

Flightscap公司標榜不使用QAR，且免費提供解讀DATABASE，因此頗具競爭性。

3.9會員使用RAPS技巧與說明

圖23 ：RAPS之Curve Fitting與誤差範圍繪圖功能

圖24 ：RAPS之多參數繪圖比較功能（時間，空速，地速，行進距離）

圖25： RAPS之不同航班之參數繪圖比較功能

圖26： RAPS應用於近場與著陸階段飛航參數繪圖功能

圖27 ：RAPS應用於飛機空中接近之動畫展示功能

圖28： RAPS應用於火車失事動畫展示功能

圖29： 申寶（SAAB）飛機製造公司應用RAPS製作動畫再以影音剪輯系系統（Adobe Premiere ）輸出成果

圖30 ：美國空軍飛安中心之機動式RAPS工作站與座艙語音分析設備

- HP J6000 workstation

  - Dual processors

  - 1 GB RAM

  - 18 GB hard drive

  - FX10 graphics card

  - HP-UX 10.20

  - Various bridge programs

- Dell Inspiron 7500 Notebook Computer

  - 750 MHz Pentium III

  - 192 MB RAM

  - 30 GB hard drive

  - ATI Rage Mobility Pro graphics card

  - Windows 98SE

  - MS Office 2000

  - Vegas Video 2.0

  - Sound Forge 5.0

加拿大運安會（TSB）進行1999年八月12日一架Beechcraft 1900D，於魁北克發生可控飛航撞地失事，其應用RAPS十分成熟，可作為本會學習樣板。

FDR/CVR Sequence of Events

- The crew noted they were high (5000 ft at 9 DME)

- Discussed a shuttle but decided against it

- Descent rates approached 3500 fpm

- GPWS ‘Sink Rate’ triggered 
(-3400 fpm, 5.4 NM, 1400 ft ASL, 199 KIAS)

- GPWS ‘Terrain Terrain Pull Up Pull Up’ 
(-3200 fpm, 5.2 NM, 1200 ft ASL)

- No escape maneuver (max performance climb) was initiated

- Descent rate was reduced, power was increased, a/c was approaching referenced 1000 feet

- Approach flap was selected (17° at ~190KIAS [VFE17188])

- Gear unsafe warning (indicating gear was still up)

- Aircraft was transitioning into a climb & decelerating

- Gear selected down approaching the beacon at 750 ft ASL at 178 KIAS [VLO180] 
(Minimums was 900 ASL/ plan was 580 ASL)

- Descent was re-established reaching -1600 fpm

- At 600 feet (ASL), they began to arrest the descent a second time; the GPWS Warning: ‘500 feet’ triggered

- Crew indicated that they were at 600 feet (ASL) at 3 NM and power was added (they were at 3.5 NM)

- The a/c transitioned into a climb and flaps were lowered to full at 151 KIAS [VFE35154]

- Descent was re-established, averaging about 800 fpm

- Track correction was made to the right

- Crew indicated that they were 2NM at 700 feet (ASL)
(a/c was actually at 2.3 NM)

- Called 390 (AGL) at 1.8 NM (planned to be 300 at 2NM)

- Called 240 (AGL) at 1.6 NM

- Altitude Alerter (-300 deviation from 700 selection)

- Called 140 (AGL) at 1NM
(a/c actually at 1.4 NM)

- GPWS ‘Minimums’ at 1.3 NM at 290 feet ASL (116 feet AAE), accelerating through 147 KIAS
(116 AAE correlates with DH selection of 100 feet AGL)

- Request to continue slow descent

- A/C continued to descend below 100 feet (AGL) at about 700 fpm.

- Aircraft was rolling out of a right bank (completing left of centerline track correction)

- On track indication was called

- 30 feet (AGL) called (with surprise) 1.2 sec. prior to impact
(147 KIAS, heading 315°, descending)

- Rapid pull up in final second prior to impact

- Impact occurred heading 312°, 147 KIAS on the extended centerline, pitch increasing through 3° nose-up, 5° left bank

圖31 TSB於飛機進場階段可控飛航撞山調查之應用(一)

圖32 TSB於飛機進場階段可控飛航撞山調查之應用(二)

美商MSC公司發展的ADAMS是航太界用於流體與固體力學，更甚飛航力學至飛航模擬的標準工具。MSC與相關航太領域之分析工具結合甚廣，說明如下：

- ADAMS/Aircraft – MATLAB

  - ADAMS/Aircraft solves dynamics equations of motion

  - MATLAB solves equations for flight control laws

  - States shared between ADAMS & MATLAB at each time step

- ADAMS/Aircraft – LM Flight Simulator

  - ADAMS/Aircraft

    - Detailed landing gear dynamics model (interaction with ground)

    - Receives aircraft motion data

    - Sends out resulting landing gear loads

  - Lockheed Martin proprietary maneuver simulation software

    - Receives LGR loads from ADAMS

    - Solves 6-DOF equations of motion

    - Tells ADAMS where to go, at the next time step (odd!)

FlightScape正積極幫RAPS加入飛航模擬系統（Flight Simulation）模組，它的可能選擇包括：波音Engineering Simulation、專業飛航模擬器製造廠CAE、NTSB性能小組發展之模擬程式，以及MSC的ADAMS模組。故RAPS與ADAMS之整合有三種可能。

- RAPS stand-alone  &  ADAMS/Aircraft stand-alone

  - Import & export

- RAPS controls ADAMS/SIM simulation

  - RAPS passes IC’s, begins ADAMS/Aircraft simulation, waits for simulation to complete, and retrieves completed simulation data

- RAPS co-simulates with ADAMS/SIM

  - RAPS passes IC’s, begins ADAMS/Aircraft and shares (pipes) data continuously, throughout the simulation

圖32： RAPS與MSC的ADAMS飛航模擬系統結合應用

3.10 美商Simauthor公司參訪目的

Flighviz軟體是由美國科羅拉多州Simauthor公司所開發的一套將飛航資料（FDR及Simulator）予以視覺化，以便於飛航事故調查中將飛機飛航的姿態、軌跡、駕駛艙環境、以及飛航環境整合的人機以及人與環境的軟體 （如圖33：F-18座艙儀表，飛航資料，3D動畫與地形），該軟體自本會採購以來，也已經成功的將其應用於調查之中。也因為如此，本會工程師於使用過程中發現該軟體使用上的一些缺點，必需要和美國Simauthor公司的工程師討論，並且學習一些新版（4.3版）的功能，促成此行的主要目的。

3.11 Simauthor公司之飛航動畫系統特性

美國Simauthor公司目前主要的業務可以分成兩類，一類是商用飛機飛航動畫與飛航品保系統（FOQA）之應用，另一類則是軍用飛航動畫及軍用飛航品保系統（MFOQA）。該公司目前擁有24名員工，科羅拉多州Boulder市20人；另於美國華府特區有一satellite office，四人，主要擔任對軍用市場的支援。

該公司目前擁有主要使用者共有45家，包括各國政府機關，軍事機關與民航業者，主要用戶如下表所示：

| Adria AeroMexico Alaska Airlines Air 2001 Air Austral Air France America West Atlantic Southeast Airlines (ASA) Aviation Safety Council (ASC) Civil Aviation Authority (CAA) Comair Continental Airlines Continental Express DCS Corporation Delta Air Lines FAA FlightSafety International Futura Airlines Georgia Tech Research Institute Honeywell （飛航記錄製造大廠） Japan Air System KLM Royal Dutch Airlines Lockheed Martin | NASA Northwest Airlines NTSB （Vehicle Performance Group） Royal Jordanian Airlines Saint Louis University SAS Shanghai Airlines （大陸上海航空） Shenhzen Air（大陸??） Smiths Industries Sungmoo Systems TAM Brazilian Airlines TWA United Airlines University of New Mexico UPS U.S. Air Force U.S. Army U.S. Marine Corps U.S. Navy Volpe National Transportation Systems Center Western Michigan University Xiamen Airlines （大陸廈門航空） |
| --- | --- |

在今年，他們又增加了幾名客戶，分別是台灣的長榮航空，購買了四套，其中一套為長榮飛安室，將用於FOQA業務；另外三套結合了飛航模擬機以及Flightviz成為長榮航空訓練部門的飛航訓練簡報系統。該系統是於商用飛航模擬器內架設監控攝影機，高速飛航模擬器之飛航動態參數與FlightViz同步。因此，當飛航模擬訓練完成後，FlightViz便可將座艙錄影與飛航訓練科目的資料予以回放簡報（debriefing），詳細流程參閱圖。這項產品整合得飛航成功，已售出180餘套。

值得注意的是該公司除了已經和飛航記錄器Honeywell與Lockheed Martin成為策略聯盟外，目前正與FDAU製造商Teledyne，以及另一飛航記錄器製造商L3 Communication、Honeywell合作密切，未來甚至於有整合成一個完整系統。即傳統飛航記錄器之解讀與分析功能由製造廠提供，動畫模組則以FlightViz來整合。

3.12 FlightViz系統之技術性討論

第一天討論的議題主要是本會使用該軟體所面臨的問題，與該公司的程式發展設計師討論，討論的議題共有：

Q1： 對於使用不同解析度的數位地形資料製作動畫，將會只有低解析度的地形資料出現。

A1： 經該公司人員檢是本會工程師所製作之數位地形資料後發現，確實存在該問題。經討論後，該公司讀取數位地圖資料時（openflight格式），忽略對檔案描述的檔頭資料（無法得知三維地形資料之參考座標），以至於在使用地圖疊合時，發現欲疊合的兩張數位地形圖其中之一跑掉，該公司人員承諾欲於下一版本改正。

Q2： 對於一些有助於事故調查使用之基本飛機儀表，如CCP，CWP，OM/MM/IM等是否可以單獨建立。以及飛機控制面角度，是否可以透過飛航資料予以控制？

A2：  關於儀表或是一些數位訊號之駕駛艙控制面板的建立，該公司並無特別提供該項服務，若使用者需要，可以請該公司之相關工程師協助製作，製作費為每一小時75美金。另外，該公司表示，他們使用一套GEO Tool的軟體，來協助他們發展儀表面版或、飛機飛航控制面板、或是飛機外型貼圖。關於飛機飛航控制面的變形方面，由於本會使用的軟體（Multigen）不支援Simauthor公司以GEO Tool製作的檔案格式（dwb格式）。該軟體費用一套5000美金，相關訊息可見相關網站：http:www.carbongraphics.com。

Q３： 關於一些飛航狀況特效，Flightviz目前除了可以造成霧的特效外，並無其他特效，如引擎著火，煙霧，爆炸…等等。

A３： 目前對於該軟體而言，要加入特效的效果，確實是有其困難之處。該公司軟體並不像本會自行發展之Vega及Multigen動畫系統，可以順利的製造出特別的效果。該公司之工程師，提供了一各方法，即是在Aircraft Model中增加一各切換開關，並將特效的效果加於飛機的模型中，然而因為本會在此方面所使用的軟體和Flightviz相容性較差，不易達成。

Q4： 本會對於Flightviz對於Navchart已經增加GeoRefence功能，使用上之極為便利。然而，為了達成整合軌跡及地理資訊系統的需求，本會期望能在Navchart多增加一個圖層，以便使本會能在FlightViz內整合事故現場的殘骸分布資料，或是直昇機事故調查之相關地理資訊圖層。

A4： Simauthor公司工程部認為可行，將會考慮開放額外圖層，由使用者自檔案中輸入。目前，似Navchart及地表障礙物模組有機會增加此一功能。

Q5： 本會要求Flightviz長久以來存在表格及2D繪圖功能上的缺失改進，希望其能由使用者自訂，能將不同資料繪進同一圖中。

A5： 建議採用OriginLab，Techplot的繪圖功能，可以自動調整座標軸的相關位置，及大小刻度，有可能於下版中改進。

Q6： 本會對於Flightviz 4.3版中新增加的FOQA事件偵測系統，有使用上不明白之處。

A6：由Simauthor公司其工程師教導本會人員如何使用。

3.13 FlightViz訓練心得

3.13.1 主程式資料庫索引設定

主程式資料庫索引設定為『:\flightviz\.fvPreferences』

## ----------------------------------------------------------------------------

## FlightViz Preferences File

## Version: 4.0.0

## Created: Thu Jul 27 15:39:00 2000

## ----------------------------------------------------------------------------

##

##---------------- Directory Preferences --------------------

DATA_DIRECTORY: C:\FlightViz\Data

WORKSPACE_DIRECTORY: C:\FlightViz\Workspaces

CONFIGURATION_DIRECTORY: C:\FlightViz\Config

MAPPING_DIRECTORY: C:\FlightViz\Mappings

TERRAIN_DIRECTORY: C:\FlightViz\Models\Airports

AIRCRAFT_DIRECTORY: C:\FlightViz\Models\Aircraft

INSTRUMENT_DIRECTORY: C:\FlightViz\Models\Inst

HUD_DIRECTORY: C:\FlightViz\Models\Huds

AIRPORTGEN_DIRECTORY: C:\FlightViz\Models\AirportGen

VIDEO_DIRECTORY: C:\FlightViz\Video

CHARGEN_DIRECTORY: C:\FlightViz\Text

AUDIO_DIRECTORY: C:\FlightViz\Audio

IMAGE_DIRECTORY: C:\FlightViz\Images

AIRNAVDB_FILE: C:\FlightViz\Databases\AirNavDB.mdb

或AIRNAVDB_FILE: C:\FlightViz\Databases\ AirNavDB_Dafif.mdb

可以手動切換設定，AirNavDB_Dafif.mdb 包括較多軍用與軍民合用機場

也可以手動於Access中加入，airport & runways設定，如RCQC。

##---------------- Authoring Preferences --------------------

PREVIEW_MODE: 0

AUTOLINK: 1

DATAFLOW_VISIBLE: 1

DATAFLOW_LEFT: 361

DATAFLOW_TOP: 42

DATAFLOW_WIDTH: 618

DATAFLOW_HEIGHT: 541

WORKSPACE_VISIBLE: 1

WORKSPACE_LEFT: 21

WORKSPACE_TOP: 43

WORKSPACE_WIDTH: 295

WORKSPACE_HEIGHT: 405

##---------------- QuickView Preferences --------------------

QUICKVIEW_DATA_FILE: C:\FlightViz\Data\737\chinafdr.csv

QUICKVIEW_MAPPING_FILE: C:\FlightViz\Mappings\standardNames.map

QUICKVIEW_AIRCRAFT_FILE: C:\FlightViz\Models\Aircraft\737-300\737-300.flt

QUICKVIEW_TEMPLATE_FILE: C:\FlightViz\Config\Templates\737-300quickview.cfg

QUICKVIEW_VIDEO_FILE: C:\FlightViz\Video\video.mpg

DATAFILE_HEADER_FILE: C:\FlightViz\Mappings\Headers\Standard.fhm

3.13.2 地表障礙物模組

地表障礙物模組是FlightViz 4.3版新增功能，原為美國FAA進行機場地表幛礙物管理之用，它對飛航之誤失進場，避免地面碰撞等訓練極為有用。它存放於『X:\flightviz\Databases\ ObstacleDB.mdb』，也可以修改或手動加入。

地表障礙物模組的參數設定包括：type【arch, ballon, bridge, building, tower, catenary, cooling tower, crane, dam, dome, elevator, monument, plant, pole, radio station, rig refinery, sign, spire, stack, tank, tramway, windmill, unknown】、lighting【flood light, hi-intensity white, mid-intensity white, red light, other, no light】、location【WGS-83 Latitude, Longitude】、height(AGL)、base height(MSL)、width、length、orientation，詳如圖35。地表障礙物模組可與機場模組及三維地形整合於動畫環境中。圖36為美國三蕃市（KSFO）之地表障礙物模組與機場模組整合成果。

3.13.3 飛航事件偵測模組

飛航事件偵測模組應用於飛安事件之危險徵候與等級監控極為有用，對事故調查之重落地，滑出跑道，空中接近與失速警告作動等分析也極為有效。圖37 是FlightViz之飛航事件偵測模組設定與結果，針對航機50呎以下重飛導致高仰角，以及高攻角之偵測。結果顯示有三個事件之危險徵候。對於FlightViz之飛航事件偵測模組內部的邏輯運算流程如圖38所示。

3.13.4 飛航動畫製作

Simauthor公司提供給本會工程師基本課程講習（如圖39），由本會工程師提供飛航模擬資料來製作飛航模擬動畫，藉由實際操作過程，由FlightViz的工程師在旁提供協助，以便完成動畫的製作。整個飛航動畫的製作過程如下所述：

- 載入飛航資料：FlightViz在載入飛航資料的格式為*.csv格式，此外，於載入的過程中需設定該參數應由第幾個欄位讀取，也需將FDR記錄之離散參數（Discrete parameters，開關、觸地訊號、VHF通話等）予以數位化，如此一來才能將該參數讀入FlightViz系統，並作為特定功能的驅動設定。

- 計算飛航軌跡：根據FDR所記錄之參數，決定軌跡的積分方式。目前無法利用FlightViz協助軌跡計算的狀況為：（1）飛機在地面滑行，由於此時的指示空速因飛機的速度過低（約30knots，因機型而異），而無法信賴，需要直接由三軸加速度，去積分獲取飛航軌跡，（2）該航機記錄的參數較少，而只能有三軸加速度積分，求取軌跡。對於以上的飛航軌跡的計算，本會已有方法可以算出，因此必須在FlightViz的程式外部，先將軌跡計算出來，再將所需之位置資料輸入FlightViz，作為動畫模擬依據。

- 若飛航資料記錄器中有其他相關軌跡計算的參數如：（1）地速（GSPD），漂流角（Drift），航向（Heading），高度（ALT），航機姿態（Pitch，Roll）；（2）空速（CAS），航向（Heading），風速與風向（WSPD，WSDIR），機外溫度（TAT），以及飛機姿態（Pitch，Roll）等，可以利用FlightViz的內建模組，計算飛航軌跡。

- 匯入機場跑道資料：若飛機在起飛或是進場階段發生事故，此時需要有事故地點相關機場資料，如機場代號（根據ICAO命名），跑道資料，助導航設施，以及跑道附近相關的障礙物資訊，如建築物，鄰近丘陵高度等。在FlightViz中，關於機場相關的資料，可由Jeppesen Chart，或是NavChart模組產生，也可從FlightViz內建的資料庫中去檢索（AIRNAV.MDB）；如果使用以上的方法皆無法達成機場跑道資料描繪於三維動畫中，此時需要參考飛航情報指南或是飛航組員使用的吉普森航圖，輸入機場名稱以及跑道和相關助導航設施的位置，並可以將其存入FlightViz的內建資料庫中，以便未來相關機場事故使用。

- 匯入參考地形資料： 關於地形資料，可以使用FlightViz內建的地形（GENERIC），亦可由使用者將相關的數位地形資料（DEM）藉由其他軟體處理後匯入FlightViz工作站，支援格式為（open flight & DWB）。

以上四個步驟，為處理動畫的基本步驟，如圖40所示，其動畫結果如圖41所示。

3.13.5 RAPS與FlightViz之功能比較

針對FlightScape公司設計的RAPS與RAPS Insight，與Simauthor公司的FlightViz進行功能性比較。表格中有三種符號（╳，▲，■）分別代表無，尚可，優。

| Items | RAPS 6.0 | RAPS Insight 1.0 | FlightViz 4.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Designer | TSB-> FlightScape | FlightScape | Simauthor |
| OS | HP UNIX 11.0 | Windows XP | Windows 98/2000/XP |
| Readout Tape-FDR | ■ | ╳ | ╳ |
| Readout SSFDR | ■ | ╳ | ╳ |
| FFD Editor | ■ | ╳ | ╳ |
| Tabular Data | ■ | ╳ | ■ |
| Plot Data | ■ | ╳ | ▲ |
| Animation | ■ | ■ | ■ |
| Runway Editor | ■ | ■ | ■ |
| Terrain | ▲ | ▲ | ■ |
| Jeppesen Chart | ╳ | ╳ | ■ |
| GeoRef. Chart | ▲ | ╳ | ■ |
| Obstacle Database | ╳ | ╳ | ■ |
| ILS Profile | ╳ | ╳ | ■ |
| Multi. Audio | ■ | ■ | ■ |
| Multi. Video | ╳ | ╳ | ■ |
| Event Detection | ▲ | ╳ | ■ |
| Export AVI | ╳ | ■ | ■ |
| Users Group | Accident investigation agents Aircraft Manu factors ALPA | none | Accident investigation agents Airlines Flight Recorder Vendors Flightsafety International Academic Researchers |
| Users No. (2002/08) | 21 |  | 45 |

本會調查實驗室，針對飛航資料記錄器之資料解讀，分析與動畫展示系統計有三套：RAPS，FlightViz，DTFAS。其中DTFAS為本會委外語自行開發之動畫製作系統。這三套動畫系統，各有其優缺點，而無法互相取代。如RAPS用於磁帶式FDR解讀或是毀損磁帶資料的重建，以及精確的儀表與三維動畫模擬之用。此乃FlightViz或是DTFAS無法取代的功能，未來RAPS和波音及空中巴士合作後，將促使FDR解讀資料庫標準化，有助於本會實驗室對FDR解讀工作之時效。然而，FlightViz在飛航動畫製作上，由於是採用物件設計觀念，將很容易與機場模組，JeppesenChart與機場障礙物模組加入；此外，FligtViz在數位地形及GIS的匯入，有著極大的方便性，但是在天候特效與精密地形模組的修改，卻不如本會自行研發之DTFAS系統。

3.15 FlightViz建模工具特性

# Geo Specification http://www.carbongraphics.com

四、 建議

本會的工作執掌為國內外民用航空器失事及重大意外事件之認定、調查、鑑定及調查報告與改善建議之提出，並做重大影響飛航安全事件之專案研究等。針對本次「參加RAPS使用者研討會及參訪美國SimAuthor公司」之心得提出以下建議：

- 加拿大運輸安全委員會（TSB）工程部技術能力強，系統整合與開發迅速而有效。TSB投入極大時間將瑞航111失事之殘骸建檔，匯入資料庫與建立CAD Model。若能進一步延伸至與結構件之有限元數應力分析，將更強大而科學。

- TSB針對瑞航111重要殘骸，以人工方式建立CAD Model，十分耗力。目前，可以用3D SCANNER取代，或是拍攝殘骸照片，建立3-D環場效果，以便失事調查殘骸檢視。

- TSB發展之殘骸資料庫（TSB Protocs），不適用於本會進行中華航611調查。對TSB和廠商整合資料庫（Super Text），本會可以考慮將華航611之紙本文件，委外測試與化驗報告，殘骸打撈紀錄，殘骸存放與重建過程的分析以及各式文件統一化，自行發展適合的資料庫管理系統。

- TSB已將委託FlightScape發展的飛航資料記錄器解讀、分析與動畫系統（RAPS）技術轉移給FlightScape公司。它應可以更有彈性與效率解決會員的技術問題。

- 本會發展的若干航機性能分析程式，未來可以考慮建入RAPS系統。參考本會與國科會的研發模式，擴大與加拿大運輸安全委員會及兩國國科會合作範疇。

- 本會使用Simauthor公司的FlightViz系統，足以禰補RAPS系統若干功能缺失。本會已成為Simauthor公司重要的技術導向使用者，可以充分建議程式缺失及未來走向。FlightViz的機場障礙物模組（Obstacle）及地理資料參考模組（NavChart），對本會事故現場資料之匯入有極大的助益，亦可以簡化地理資訊系統（mapinfo）的繁瑣操作情形。

五、 附錄

附圖

五、 附錄

相關論文