壹.出國目的及緣由

為執行經濟部委託之科技專案「輕航機暨關鍵系統整合技術三年計畫」，進一步暸解國際複合材料發展現況，並蒐集相關科技資料，以作為本計畫之參考，故派員赴美國參加由美國複合材料製造商協會舉辦之2007年國際複合材料研討會與產品展示(Composites & Polycon 2007)蒐集複合材料在各領域的發展應用如航太、運輸、能源等趨勢；研討熱塑性複合材料、3D編縫預成形、結構分析與製造技術、結構製程最適化技術、複材修補技術等最新發展與全球市場趨勢等科技資料，觀摹研討會現場複合材料加工機械之操作示範及複合材料產品展示，實地暸解複合材料製造與產品應用現況。並利用本次出國機會，參訪輕航機製造商Lockwood lnc.，蒐集輕航機設計分析、生產製造、安全認證、產品行銷等技術資料與結構發展趨勢，作為計畫執行與未來研發方向之訂定，尋求與國外輕航機業界合作發展之可能性。

貳.公差心得

2.1參加會議所見

2007國際複合材料研討會，是由美國複合材料製造協會ACMA(American Composite Material Association) 於2007年10月16至10月19日假美國佛羅里達Tampa Convention Center所舉辦，本次會議專業論文討論，其中的議題包括了奈米碳纖材料傳導性、複合材料夾層應力之有限元素法強度分析系列主題、玻璃纖維強化塑膠(FRP)設計分析系列主題、玻璃纖維強化塑膠(FRP)產品製造系列主題、複合材料模具開發相關技術應用等。此外會議現場有來自各國的複合材料廠商展出各式產品包括:製造人員防護裝備、複材與複材或金屬膠合劑、複合材料衛浴設備、碳纖布精密裁切機、複合材料電子元件、複合材料纏繞加工設備等。據大會統計，本次會議吸引了約百家各國家從事複合材料科技研發或製程技術之廠商參與專題研討及展覽。

2.2 論文發表與技術研討

本次會議安排了多場不同題目的專題討論，本次參加主要參與場次論文內容及研討心得分述如下：

- Fire Characteristics of Polyester FRP Composites with Different Glass Contents(玻璃纖維強化塑膠耐火特性)。

對複合材料業而言設計防火的複合材料須先了解傳統FRP玻璃纖維強化塑膠在火場環境的特性，而玻璃纖維與樹脂在火場的變化對FRP而言扮演重要的關鍵。本研究以最新的工作台設備對FRP作標準燃燒測試，此外測試設備可以同時量測複合材料表面與內部的溫度，熱流分析使用熱量計，此研究可以提供完整的聚酯熱解數據資料，開發熱解模式作燃燒特性模擬分析，由溫度的分布可知FRP的易燃性由表面夾層玻璃含量控制。

- Bridge Decks Strengthened with Near-Surface Mounted Bars Embedded in Cement-Based Grout(橋底板利用鑲鉗結構鉗入水泥提升強度)。

Near-surface bars (NSM)已經被使用在彎曲的混凝土提升強度，先前的各案中，FRP玻璃纖維強化塑膠在結構中填入環氧化物(Fig1)，在NSM FRP鑲嵌混凝土(Fig2)的技術資料是有限的，自從在FRP與填充材料，填充材料與混凝土之間的鑲嵌增強效率大大提升後，測試此種新技術找出何時失效的模式(Fig3)是很重要的。在佛羅里達州使用NSM bars去維修一座弓形的橋(Fig4)，這座橋是一座舊的鐵路經由延昇兩旁的橋面修改後可以讓汽車通過，新的橋面逆向的彎矩造成橋面上方產生裂紋，利用鑲嵌NSM FRP的技術改善彎曲承受度與控制裂紋。

Fig1.NSM bar 加入環氧化物安裝固定

Fig2.NSM bar在用水泥漿蓋上

Fig3.FRP混凝土失效臨界點

Fig4.橋墩剖面圖

- Emission Factor Derived by Mass Balance for the production of Sheet Molding Compound.(揮發因素對片狀模造料產出的影響)。

Sheet molding compound(SMC)片狀模造料，是由樹脂、催化劑、填充物混合。SMC的製造廠在Ohio(俄亥俄州)與Indiana(印第安納州)被要求控制volatile organic compound(VOC)有機揮發混合物的揮發，以滿足美國環保單位的空氣乾淨條例。此研究的目，的就是求出聚苯乙烯揮發率，利用204D的方法，在實驗室中預測揮發率受氣流、溫度、玻璃纖維含量之影響。

- Using Peroxides to Optimize process control for Styrene Emission.(使用過氧化物最佳化控制聚苯乙烯揮發)。

在過去的許多研究中指出，利用增加薄片的厚度，可以大量減少聚苯乙烯揮發時的損失。過去在執行過程中，主要的問題是薄片厚度產生放熱反應，現在有以利用混合的過氧化物減少放熱，此項技術已應用在大部分的複材薄片，製造商得以減少聚苯乙烯揮發而不用昂貴的機械控制，另一項好處是可以減少勞工人力。

- A Comparison of CIPP Mechanical Properties Laboratory vs. Field.(複合材料管件硬化在實驗室與現場的機械性質比較)。

在複合材料現場硬化實作的市場而言，對於樹脂的選擇與物件製作成功與否，機械性質是很重要的準則。由於複合材料管件現場施作不如自實驗室精準，但必須達到最低的要求，樹脂的供應商通常需要從實驗室產出的樣品，得到複合材料管件的機械性質，而合約者卻是從現場施工地方，量出複合材料的機械性質，通常而言，實驗室的樣品可給予較高的機械性質，本篇論文，將測試出實驗室與現場施作的樣品的差異處(Fig5)。

Fig5.比較實驗室與現場實作複合材料樣品差異

- Enhancing the Surface Finish of LFT Compression Molded Parts Via Application of Surface Film(藉表面薄膜應用增加長纖維熱塑性樹脂表面處理)。

長纖維熱塑性樹脂LFT(Long Fiber Thermoplastics )過去幾年內在汽車的應用已經成為發展最快的材料技術之一。然而，LFT使用在結構與副結構需要Class A的表面處理是被限制的，因為LFT的塗料是複雜、昂貴的且對環境有害的。此篇論文是關於表面塗層最新技術，聚丙烯的LFT平板表面使用擠出壓模成形表面膜(Fig6)，過程可能影響薄膜性能。本實驗的設計有三種標準來計算任一種變化的性能。

Fig6.壓模成形平板表面薄膜

- Unbonded CFRP Bar System for External Post-Tensioning(非膠合式碳纖維強化聚合物加強樑抵抗外在拉力)。

使用額外的鋼骨結構來改善橋樑與建築物強度與結構壽命是一種方式。另外可以選擇的解決方式，是使用碳纖維強化聚合物CFRP (carbon fiber reinforced polymer)，此種材料具有重量輕、抗腐蝕、張力強度高。本篇論文是在說明一種創新的CFRP結構系統以額外的支撐力方式呈現(Fig7)，在結構件固定端加上CFRP bar(Fig8)增加向上的支撐力此系統容易安裝不費時，施工之人員不需太多工具與時間即可完成安裝(Fig9)。

Fig7.安裝CFRP bar 示意圖

Fig8.CFRP bar安裝實物圖

Fig9. 工程師實際安裝CFRP bar情況

- Analysis of Cellular FRP Composite Bridge Deck Utilizing Conformable Tire Patch Loading.(使用輪胎紋路分析橋樑細部強化纖維聚合物受力情形)。

強化纖維聚合物(Fiber reinforce polymer)FRP在橋樑結構應用的使用日益頻繁，然而目前沒有詳細的規範與準則去定義FRP系統。FRP的失效模式在橋樑結構上使用有重大的影響，真實情形的車輛與橋面接觸的壓力分布不是均勻的，一般比較靠近橋的中心位置，本實驗在前面上加裝感應器紀錄輪胎壓痕(Fig10)，並使用ANSYS 11版的軟體來分析輪胎的壓痕模擬橋面受力分布(Fig11)，透過有限元素法分析網格化 (Fig12)參數的分析結果可以得到較佳的結構細部影響數據 提供減少成本的設計參考，本論文記載細部實驗方法與有限元素法分析。

Fig10.感應器上不同力道的輪胎壓痕

Fig11.輪胎壓痕受力分析

Fig12.有限元素法分析輪胎在FRP橋面上的接觸力

- Fabrication of Chopped Fiber Preforms by the 3-DEP Process(使用切斷纖維預先成形技術製造零件技術)。

3-DEP(Three Dimensional Engineered Pre-form Process):3D預先成形製造法，此製造法有三項主要的影響因素:a.在slurry Tank中的流速b.成形工具裝置c.真空吸附之成效。模具置於slurry Tank預成形使用真空吸引與成形工具，其流程示意圖如(Fig13)，乾燥後在模具上完成預先成形物件(Fig14)，此時零件尚未完成，須再經過樹脂轉注成形法，簡稱為RTM，將樹脂注入纖維孔隙完成零件(Fig15)。

Fig13.Slurry Tank中預成形流程圖

Fig14.預成形製造之成品

Fig15.預成形後在經樹脂轉注成形法RTM之零件

- Using Instrumented Impact Testing as an Indicator of Resin Acrylic-Bonding-Potential for Tub and show Laminates.(使用儀器撞擊丙烯酸黏接劑試片)。

本方法使用儀器撞擊高含量強化玻璃樹脂與丙烯酸結合之試片(Fig16)，藉由測試所得的數據預測失效模式。

Fig16.撞擊儀器調整高度作測試

- Characterization of Nanoclay Nanocomposites(奈米複合材料中奈米黏土的性質)。

奈米材料中影響奈米性質，最重要的是內部填充物的奈米分子層分布情形，常用分析方法，為使用 X光繞射配合電子顯微鏡SEM(Scanning Electron Microscopy)觀察分布情形(Fig17)，而本篇論文使用電子環境參數顯微鏡ESEM(Environmental Scanning Electron Microscopy)與熱重量分析法TGA(Thermogravimetric Analysis)，此顯微鏡與SEM相似但可輸入環境因素如：溫度、壓力、溼度。

Fig17.電子顯微鏡400倍的樣本

- Further Developments in Underwater FRP Pile Repair.(在水下FRP樑柱維修最新發展)。

本篇論文由南佛羅里達大學研究關於在潮汐中銹蝕的橋樑柱子，使用具有質輕、高強度和抗腐蝕性FRP之強化纖維聚合物維修在水中進行維修，橋樑修補後加上電極作加溫(Fig18)，並加上防水布包覆加溫加壓使成化速度加快(Fig19)。

Fig18.橋柱修補後加上電極作加溫準備

Fig19.修補材料以防水布包覆加壓加溫快速成化

- Structural Thermoplastic Composite Air conditioning Door for Mass Transit Bus.(熱塑性複合材料於大眾巴士空調機頂蓋板之應用)。

本篇論文是關於設計與分析大眾客運巴士的空調機鉸鍊連接式外頂蓋板(Fig20)，使用Solidworks建立外頂蓋板3D模型(Fig21)與其樑肋結構排列(Fig22)，並使用ANSYS作蓋板之熱流分析(Fig23)，此蓋板使用熱塑複合材料和熱塑成型技術，相較於金屬材質約減少重量40%且模板可以很快大量製造讓成本降低，並有較好的散熱性。

Fig20. 鉸鍊連接式外頂蓋板實體

Fig21.外頂蓋板電腦輔助設計軟體建模

Fig22.頂板內部樑肋結構排列

Fig23. ANSYS軟體作頂板熱流分析

- Effects of Contour Cuts on shear Properties of Ductile Foam Cores.(切溝方式對於延展性發泡蕊材性質之影響)。

延展性發泡蕊材料已經顯著使用在船舶業上，由於材料的能量吸收及失效時的高應變。由於船舶曲線複雜使用在船身的發泡蕊材料常被剪切與刻痕(Fig24)。本篇論文研究估算輪廓剪切的對於發泡蕊材的性質影響。三明治積層由聚乙烯氯化物(PVC)構成發泡蕊，此為本篇論文以此為測試物品作ASTM C393與ASTM C273標準剪力測試求得剪力性質。

Fig24.發泡蕊剪切痕跡

Fig25. 發泡蕊剪應力測試

- IR Thermography as a Means of Quantifying Defects and Progression in FRP Rehabilitation of Concrete.(紅外線溫度紀錄器FRP在混凝土的修補)。

雖然纖維強化聚合物已廣泛使用於修補惡化或強度不足的混凝土結構，但目前仍缺乏方法去快速估計缺陷的結構，這是一個值得重視的問題因為沒有提早發現結構損傷會加速破壞混凝土結構，本篇論文探討如何使用紅外線溫度紀錄器裝置(Fig26)作非破壞性檢驗，應用此技術在FRP的修補工作不但可以快速檢查，也可以定量化結構損傷的範圍，紀錄結構損傷後續發展。本篇論文以橋樑結構作為應用範例，其紅外線溫度紀錄影像如(Fig27)。

Fig26.紅外線溫度紀錄器裝置

Fig27.橋樑混凝土結構紅外線溫度紀錄器影像圖

2.3傑出複合材料產品創新技術或設計獎項

本次會議除專業研討會與各項複合材料應用的產品外，美國複合材料協會對於當年度創新設計之產品與複合材料產業有卓越貢獻者於10月18日當天午餐會(Award Luncheon)給於頒獎表揚，藉以激勵產業界與學術界對於產品創新及技術開發之動力。本年參賽入圍項目摘錄如下:

- Dynamic纖維製造商於碼頭船塢之製造(Dynamic Fabricator 之 Ultra Dock)。

- Strongwell公司使用玻璃纖維於建築上欄杆之應用(Strongwell之fiberglass Architectural Handrail System)。

- Robichaud 公司產品，腳部支撐托架，風大可使遊艇舵手保持平衡之結構(Robichaud Batten Systems之Foot brace)。

- Alpha公司，使用複合材料製造游泳池牆具有防腐蝕作用(Alpha 3 Manufacturing Crop.之In-ground Pool Wall)。

- 阿拉巴馬大學所研發的巴士門，此項結構可減少材料成本，降低巴士重心位置提高安全係數(University of Alabama at Birmingham之Composite AC Door for Bus)。

- Bulk 公司採用複合材料製造之電子節流閥(Bulk Molding Compound之BMC Automotive Throttle)。

- TPI公司使用複合材料用於車輛間隔與架構(TPI Composites之All composites Military Vehicle.)。

- 緬因州大學複合材料材研發中心，研發之複合材料防護板，可使用在20ft X30ft帳棚保護四個士兵在休息時不受流彈碎片威脅(The AEWC Center，University of Maine之Modular Ballistic protection System)。

在終生成就獎(Lifetime Achievement winner)方面，有Larry Ashton、Jacques和Margot Kohn被提名。Larry Ashton擁有超過10項專利在提升複合材料加工技術有卓越貢獻，廣為人知的是他獨特的創新方法依不同材料搭配不同製程降低複合材料結構的製造成本。Jacques和Margot Kohn以從Alcan Baltek Corporation投入複合材料工業超過60年的歲月，主要貢獻在於三明治結構製造技術提升。

本次大會有美國大學材料工程相關科系之學生見習，主辦單位安排相關之教育課程(Educational Sessions)供美國大學生透過此難得機會學習與業界實務相關之課程，由此可知美國對於複合材料領域人才培育之重視。

2.4複合材料技術應用公司及巿場資料

本次大會約有百家美國複合材料公司參與展覽，在大會的Show directory and Buyers Guide中有參展之各複合材料公司相關聯絡資料(如附件二)，其中還有來至台灣南投的上緯公司(Swancor lnc.)，該公司為本組執行關懷南部傳產科專”船用複合材料”計畫之合作廠商之一，其主要產品為乙烯酯樹脂(vinlyester resin)製造、纖維強化塑膠(FRP)之防蝕處理、不飽和聚酯樹脂(unsaturated Polyster resin)與環氧樹脂(expoxy resin)應用相關產品，可知我國民間廠商複合材料製造商已與美國廠商接軌，其產品品質與製造能力逐漸邁向國際化。

除廠商聯絡資料外尚有美國大學參與複合材料研究單位連絡資料列舉如下：

- 密西西比大學複合材料研究團隊CMRG (University of Mississippi Composite Material Research Group)，於1986年創設，研究重心為複合材料之拉擠成型法最佳化流程開。E-mail:elackey@pultrusion.me.olemiss.edu

- 阿拉巴馬州大學(University of Alabama at Birmingham):E-mail:pillay@uab.edu

- 緬因州大學(University of Maine AEWC Center):AEWC中心有ISO17025認證，包含整合實驗室，提供複合材料與結構開發測試估算、聚合體介面科學、原型製造等。E-mail:contactaewe@umit.maine.edu

- Winona州立大學(Winona State University): Website:www.winona.edu

2.5 心得感想：

2.5.1複合材料科技與產業成功的結合

本次舉辦ACMA 2007 國際複合材料會議地點為Tampa是以往的軍事用港口，如今軍艦數量不如往昔，但在碼頭上可以看到許多排列整齊的遊艇，而美國遊艇業者在本次展場中產品數量相當豐碩，許多廠商將遊艇模具製造過程至製成成品，以影片播放方式藉以推銷自家的遊艇及相關複合材料製造技術，而台灣遊艇業也逐漸由耗時費工的木造遊艇，改為可以快速生產的玻璃纖維強化塑膠遊艇，在複合材料應用方面，如何做到節省成本、提升產值與推銷產品是一重要議題。本組執行關懷南部傳產科專”船舶複合材料”分項計畫，亦以遊艇為要輔導對象，並提昇其造船之技術及設計分析能力。由本次會議所討論的主題可以看出，目前複合材料技術所應用的領域更為寬廣，涵蓋了航空、船舶、運輸、軍事防護、風力發電葉片、民生醫療用品、電子零件等，美國各大複合材料製造商除在自身產品品質與服務上力求完美，也與美國大學合作於複合材料研究與創新應用之技術，可知美國對複合材料此工程領域投入相當的人力金錢提升產業競爭力，也預期可以從中開發許多市場與新產品藉以獲得可觀的利益。

2.5.2積極進行複合材科技研發工作和人才的訓練

台灣須加強複合材料科技研發工作和人才的訓練，在會議中可以看到美國設有複合材料科系之大學派遣許多學生至會場觀摩學習，由現場學生提出之問題可知其對於複合材料領域具有相當的專業與學習熱誠，也讓人感受到美國對複合材料工程領域的教育重視及推廣，如何跟上這個趨勢與相關配套措施，更是台灣業界與學界必須努力思考的項目。

2.5.3 輕航機相關發展趨勢

複合材料在輕航機之應用:輕航機依其使用材料可以分為四類，分別為複材機(composite)、管布機(tube-fabric)、全金屬機(metal)以及木造機(wood)，其中以複材機之單價最高，亦為未來發展之主流。由於複合材料相對價位較高，如何降低生產製造成本，為各輕航機公司所注重的課題。複合材料具有設計多樣性，及製造亦隨零件之外形、受力情況不同，有多樣之選擇。在輕航機量產規劃，如何因零件不同而進行製程擇優，如使用樹脂滲透成形、經由結構設計一體化降低組裝費用等，可作為本所未來輕航機發展精進項目之一。

參.效益分析

本院為執行經濟部委託之科技專案計畫『飛機系統關鍵技術整合應用計畫』，此次任務效益如下：

- 蒐集複合材料結構技術的各項最新研究成果，以及在各產業領城的應用科技資料: (一)複合材料在航太、運輸、能源之最新應用現況資料及商情資訊(二)複合材料在熱塑性複合材料、3D編縫預成型、結構最適化、複材三明治結構等技術資料相關論文，將可提供相關同仁參考與應用，藉以提昇技術層次。

- 明瞭複合材料產業最新發展與應用，擴大技術應用領域，順利推動科專計畫執行與後續建案工作。

- 蒐集美國輕航機產業發展現況資訊，供輕航機科專計畫發展參考，以滿足業界合作廠商之需求: 精進複合材料結構製程技術，提昇科專計畫研發成果，並協助合作參與廠商，研製現階段具競爭力之產品，並擇具前瞻性的產品進行開發，以厚植科專計畫的技術能量及進行技術擴散。

- 本次所蒐集及技術研討內容顯示，美國複合材料發展方向，如降低生產成本，積極開發精進自動化製程；結構設計分析，以模組一體成形結構降低組裝成本；重視環保議題，降低製造生產過程溶劑、粉塵；複合材料防火安全特性；奈米複合材料技術開發；利用複合材料輕量化及耐腐蝕特性，應用在公共工程如穚樑、風力發電、結構工程修補與補強等，可作為本所複材發展之參考。

肆.國外工作日程表

| 國防部軍備局中山科學研究院出國人員工作日程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 星 期 |  | 行程 |  |  | 公差地點 |  | 工 作 項 目 |  | 備考 |
|  |  |  | 出發 | 抵達 |  |  |  |  |  |  |
| 96. 10. 15 | 一 | 台北 |  | 洛杉磯 (L.A) | 美國 佛羅里達州 坦帕(Tampa) |  | 10月15號17:00搭機赴美，當地時間13:55抵達加州洛杉磯國際機場，22:05轉機至佛州坦帕 。 |  | 夜宿飛機 |  |
| 96. 10. 16 | 二 |  |  |  | 美國 佛羅里達州 坦帕(Tampa) |  | 05:33抵達坦帕國際機場處理租車事宜後，下榻 Comfort INN旅館，下午至2007國際複合材料研討會與展場報到、辦理識別證、領取大會資料 |  | 夜宿 坦帕 |  |
| 96. 10. 17. | 三 |  |  |  | 美國 佛羅里達州 坦帕(Tampa) |  | 參加研討會:Technical Paper &Educational Sessions聆聽相關複合材料技交流 |  | 夜宿 坦帕 |  |
| 96. 10. 18 | 四 |  |  |  | 美國 佛羅里達州 坦帕(Tampa) |  | 參加會場exhibition 複合材料商品展覽蒐集廠商與產品相關資料。Award Luncheon頒獎午餐會與演說 |  | 夜宿 坦帕 |  |
| 96. 10. 19. | 五 |  |  |  | 美國 佛羅里達州 坦帕(Tampa) |  | 上午拜訪Lockwood 廠商交換聯絡資料，下午開車至Tampa機場搭機，原訂19:59自坦帕返回洛杉磯之飛機由於天氣因素延遲至23:55起飛，抵達洛杉磯時間為10月20日02:15 |  | 夜宿飛機 |  |
| 96. 10. 20. | 六 | 坦帕(Tampa) |  | 洛杉磯 (L.A) |  |  | 由於坦帕飛往洛杉磯延遲以致於原訂10月20日01:20自洛杉磯返回台北班機無法搭乘，改搭17:00起飛班機返台 |  | 洛杉磯轉機 |  |
| 96. 10. 21. | 日 | 洛杉磯 (L.A) |  | 台北 |  |  | 22:05抵達台北 |  | 回程 |  |

伍.社交活動

本次在美國佛羅里達州Tampa舉辦的複合材料技術研討會，有來自世界各國的學者與業界專家，幾乎美國從事複合材料生產之大廠接派人員參加。本次公差出國除了聆聽專題報告外，彼此也分享複合材料研發成果及相關看法。除了廠家商品展示時可與各廠商互動交換名片與複合材料相關技術交流外，出席頒獎典禮的餐會，看到美國複合材料複合材料領域的有所貢獻的人員，且本次參展廠商約有百家從事複合材料製造研發之廠商(如附件二)，大家共聚一堂可以感受到此一產業之發展之朝氣。在此次任務中也與美國輕航機製造商LOCKWOOD交換聯絡方式，並有書信往來建立起與國外廠商初步的橋樑，將可於未來執行輕航機科專，協調本計畫國內業界與國外廠商合作之可能性。

陸.建議事項

一、建立與美國廠商之聯絡管道

複合材料科技不僅是目前飛機結構上重要之元素，在許多領域也佔有一席之地如:生物醫學工程、建築工程、電子元件製造…等，若能與美國各複合材料廠商建立合作關係，可以從中獲得寶貴之經驗及技術，在物料獲得上也能夠將成本降低，對於科專計畫輔導之傳統產業如:遊艇業者，也能給予正確的市場走向分析及產品外銷的管道。例如:樹脂滲透成形法是改進後較先進的複材成形技術，可以改善台灣遊艇業使用濕式積層法的缺點，具足控制樹脂含量、無空氣污染及掌握零組件尺寸的優勢，目前歐美先進國家已將此一技術廣泛應用於複材船體之製作上。

二、工作人員之防護裝備

歐美國家在工程上相當重視人的因素，在各種加工技術如:手工積層、噴塗積層，FRP所使用之原材料，頗具揮發性物質，如:多元酯樹酯、丙酮、P.V.A(Poly Vinyl Alcohol)等，在實際作業中不斷汽化，故在空氣流通欠佳的室內，連續進行幾次積層作業，有些人員工作中會發生嘔吐、輕度頭暈，美國3M公司提供一種新式防護頭盔取代傳統的耳塞、護目鏡、口罩，具有供氧系統可幫助工作者維持舒適涼爽的工作環境以維護人員健康提升工作效率，建議可添購此裝備作為以後現場人員使用。實體照片(如附件三)。

柒.附件

附件一、2007國際複合材料研討會議程表

附件二、參展之複合材料公司連絡資料

附件三、防護頭盔介紹目錄

附件四、大會簡報資料-常用之模造法製造遊艇程序