經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：考察）

F構造開發海域平台租用模塊式鑽機性能及規格考察

報告書

| 出國人： | 服務機關：中油公司探採事業部 職務：石油開採工程監 姓名：忻冠白、黃德遊 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 美國休士頓 |
| 出國期間： | 99年11月6日至11月15日 |
| 報告日期： | 99年2月8日 |

海域平台租用模塊式鑽機性能及規格考察

摘     要

高雄外海F構造油氣田開發計畫規劃於該構造鑽鑿10口生產井，而海域鑽井之傳統式鑽機因造價成本高，體積較大，導致平台之面積不易縮減，進而增加平台之構建費用，相對於海域傳統式鑽機，模塊式鑽機(Modular Rigs)則具備底座面積較小，且易於搬遷之優點，為降低高雄外海F構造油氣田開發成本，乃決定採用模塊式鑽機，為能充分了解模塊式鑽機之性能及規格，遂至全球鑽機公司之製造營運中心-休士頓，參訪COSL、Seawell及Nabors三家最具規模之模塊式鑽機公司進行考察，對該類型之鑽機作一全面之調查與了解，期能蒐集完整之模塊式鑽機資料，作為日後F構造開發鑽井招標作業之重要依據。

目錄

摘要	1

目錄	2

壹、  目的	3

貳、  行程	4

參、  考察經過	5

肆、  考察內容	8

伍、  考察心得	15

陸、  建議	17

- 目的

高雄外海F構造油氣田開發計畫於93年即開始規劃，原規劃於鑽井生產平台鑽鑿11口生產井，係採用購置新建鑽機方式，當時估列鑽機構建費用為新台幣7.2億元，然因96至97年間國際原油價格暴漲，帶動鋼鐵、施工機具及船舶價格狂飆，使得平台造價急速上漲，依當時之市場價格估算新建鑽機費用將高達新台幣16億元，相對平台建造費用亦大幅增加，經審慎評估後決議提出緩辦申請，並獲行政院核准。台灣中油公司為降低開發費用，與專案管理顧問公司於緩辦期間重新研討規劃，以儘可能精簡鑽井、生產及公用設施為原則，以縮小平台面積及重量。由於F構造鑽井口數於檢討後在不影響採收量之情況下減少至10口井，確認採用租用鑽機方式較為經濟，而模塊式鑽機(Modular Rigs)具備底座面積較小，且易於搬遷之優點，經洽詢國際間鑽井市場及多次審慎之研討，決定採用模塊式鑽機，並調整多項生產及公用設施之規格，以減少所需平台面積，據以設計平台結構，以降低整體平台構建費用。惟因模塊式鑽機係近年來國際油氣探勘界所發展之技術，與過去國內海域鑽井所使用之鑽機大相逕庭，為能充分了解模塊式鑽機之性能及規格，實有必要作一全面之調查及了解，而休士頓為全球鑽機公司之製造營運地點，此次出國即聯絡COSL、Seawell及Nabors三家最具規模之模塊式鑽機公司，進行參訪考察，期能蒐集完整之模塊式鑽機資料，順利完成F構造開發鑽井招標作業。

- 行程

本次奉派赴美參加「F構造開發平台租用模塊式鑽機性能及規格」考察，自九十九年十一月六日至九十九年十一月十五日，包括啟程、返程時間共十天，其主要行程簡述如下：

| 起 程 日 期 | 天數 | 地 點 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.11.6 | １ | 臺北－美國休士頓 | 啟程 |
| 99.11.7 | 1 | 休士頓 | 聯繫各參訪公司 |
| 99.11.8 | 1 | 休士頓 | 參訪COSL公司 |
| 99.11.9 | 1 | 休士頓 | 參訪Seawell公司 |
| 99.11.10~99.11.11 | 2 | 休士頓 | 參訪Nabors公司 |
| 99.11.12 | 1 | 休士頓 | 參訪OFD公司 |
| 99.11.13~99.11.15 | 2 | 美國休士頓－臺北 | 返程 |

- 模塊鑽機考察經過

職等於99年11月6日下午啟程，搭乘華航班機經洛杉磯轉機前往休士頓，抵達時間為99年11月6日晚上10時，隨即入住休士頓Sleep Inn。

99年11月7日與各參訪公司之聯絡人進行電話聯繫，確認參訪之時間、行程及接送方式。

99年11月8日上午前往中國海洋石油服務公司(COSL)駐休士頓辦公室參訪，由辦公室主任李建發先生親自接待，COSL公司對模塊鑽機建造已有10年之服務經驗，迄今共完成EPC總包10套模組鑽機的建造和作業服務。下表為該公司模塊式鑽機之建造記錄：

| 序號 | 項目名稱 | 作業者 | 完成時間 | COSL總包方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JZ25-1 | CNOOC | 2010年3月 | 設計建造作業(EPCIO) |
| 2 | 東海模組鑽機 | CNOOC | 2009年7月 | 設計建造作業(EPCIO) |
| 3 | JZ25-1S | CNOOC | 2009年7月 | 設計建造作業(EPCIO) |
| 4 | BZ28-2S | CNOOC | 2008年6月 | 設計建造作業(EPCIO) |
| 5 | COSL4 | PEMEX | 2007年5月 | 設計建造作業(EPCI) |
| 6 | COSL1 | PEMEX | 2007年6月 | 設計建造作業(EPCI) |
| 7 | COSL2 | PEMEX | 2007年7月 | 設計建造作業(EPCI) |
| 8 | COSL3 | PEMEX | 2007年8月 | 設計建造作業(EPCI) |
| 9 | NB35-2 | CNOOC | 2005年6月 | 設計建造作業(EPCIO) |
| 10 | 平湖油田 | CNOOC | 1998年5月 | 設計建造作業(EPCIO) |

目前COSL公司在墨西哥灣海域有四套模塊式鑽機正進行鑽探，該四套模塊式鑽機均屬同一規格，鑽機能力為7000米，鑽井絞車馬力為2000HP，大鉤載重為450MT，井架為47米高，分別於2006年4月至6月開始建造，於2006年5月至8月即交付墨西哥灣現場使用，其中實際建造時間僅305天，海上運輸為32天，現場吊裝為9天，海上測試為25天，其作業之效率已達國際一流之水準。另本公司在行前曾提供該公司F構造基本資料及對鑽機之需求，COSL公司亦針對此一需求提出採用與墨西哥灣同等級之模塊式鑽機之建議。

99年11月9日職等前往Seawell公司參訪，由該公司經理Mr. Chris Magnusn接待，Seawell公司在休士頓辦公室並非工程部門，其工程部門位於英國Aberdeen，職等透過該公司之視訊系統，與英國之Mr. Kelvin 連線， Seawell公司模塊式鑽機的最大優勢在於其將每一模塊均控制在12噸以下，每一模塊均可以平台吊車依序調至平台安裝，整套鑽機設備在平台吊送安裝僅需14天，其設計極具系統化，且底座僅6m*12m，較一般模塊式鑽機之12m*12m底座縮小一半，無傳統式井架而採齒輪軌柱方式操作起下鑽，而起下鑽鑽桿之接管退管均以機械臂操作，省卻人力，更能減少工安事故之發生，整套鑽機均在德國建造，經洽詢該鑽機每日租金，Mr. Kelvin    透露約美金6.5至7.5萬元，較傳統式之模塊式鑽機租金略高，動員費用則約每天3萬美元。該公司並以3D影片展示整套模塊式鑽機從駁船運送各模塊組件開始至組裝完成實際操作為止，令人印象深刻。

99年11月10-11日則前往Nabors公司參訪，10日上午由該公司副總裁蘇博彬先生開車接待，蘇先生係來自台灣，曾於民國84-85年任職於台灣之Schlumberger公司，並受雇擔任F構造數口井之電測工作，後離職前往美國深造，現擔任Nabors公司之財務副總裁。Nabors公司係全球最大之模塊式鑽機製造廠，亦是市場佔有率最高之鑽機廠商，目前該公司在墨西哥灣操作之鑽機即達120部，Nabors之模塊式鑽機大多屬傳統式鑽機，該公司亦針對F構造之鑽井需求提出建議之規格，其底座為34呎*34呎，馬力為2000HP，其鑽機本身具有一45噸之吊車，執行其模塊吊裝，其整體模塊係以貨櫃方式運送至基地，再以補給船或駁船運送至平台，如以100呎*30呎之補給船運送，則需20航次，至平台吊運及組裝約需15-20工作天，11月11日則由該公司工程主管Mr. Padira Reddy 帶領至休士頓西南方El Campo之工廠參觀，該工廠現正準備組裝模塊式鑽機運往孟加拉，惟鑽機之主要設備尚未運抵，目前正組裝泥漿處理設備。

99年11月12日則安排參觀OFD公司，該公司主要係負責海域鑽井生產平台之設計及購料管理，負責人為Mr. Jay Chen，亦為由台灣赴美的華人，該公司完成若干墨西哥灣海域平台之設計，具有完整之設計團隊，透過向其簡報F構造開發之構想及計畫，Mr. Jay Chen對中油公司F構造開發顯現有極大之興趣，並表示將於近期內安排前往台灣作進一步之了解。

職等於99年11月13日晚搭乘華航班機於11月15日上午返抵台灣結束此一考察行程。

- 考察內容

此行考察《模塊式鑽機》主要之規格及內容經整理如下：

《海域模塊式鑽機》可分為五個部分：

—— 第1 部分：設備配置和技術要求；

—— 第2 部分：設計；

—— 第3 部分：建造；

—— 第4 部分：安裝、連接與調試；

—— 第5 部分：維護。

- 模塊式鑽機各組成定義：

1.1 模塊式鑽機 modular drilling rig

按照鑽機的功能進行模組化的整合系統，具有搬遷的功能；包括：鑽井設備模組、鑽井支援模組、動力模組、生活模組、散裝材料模組。

1.2 平台組塊 platform assembly

海上油田開發集輸和油氣處理的平台，位於導管架上面，該組塊除了支援模塊式鑽機在鑽井期間所必需的油、氣、電、水和生活支援之外，還能完成海上油田的開發和油氣處理。

1.3 獨立系統模塊式鑽機 independent system modular drilling rig

淡水、海水、動力供應、廣播通訊、火氣控制、危險排放、生活支援系統均由模塊式鑽機整合。

1.4 聯合系統模塊式鑽機 combined system modular drilling rig

淡水、海水、動力供應、廣播通訊、火氣控制、危險排放、生活支援系統由平台組塊提供。

1.5 鑽井設備模組 drilling equipment system

模塊式鑽機中的鑽井設備模組，它由下部設備模組（DESA）和上部設備模組（DESB）組成。

1.6 鑽井支援模組 drilling supports module

提供滿足鑽井作業需要的動力分配和泥漿迴圈支援系統。應包括：動力系統、泥漿循環系統，混合拌漿系統等。

1.7 動力模組 power module

為模塊式鑽機的起升、迴圈、旋轉系統以及其他輔助系統提供動力供應的模組。

1.8住艙living quarter

提供平台作業人員餐飲、住宿的生活載體。

1.9 外部介面 external interface

對獨立系統模塊式鑽機而言，系與組塊平台的照明供應；海水消防系統；危險排放系統之間的介面。

對聯合系統模塊式鑽機而言，系與組塊平台及生活模組的工藝介面、廣播通訊、火氣報警與控制、動力供應、井控、危險與非危險的介面。

1.10 內部介面 internal interface

模組之間的工藝、電氣、儀錶、廣播通訊方面的介面。

- 總體結構

2.1 總體結構組成

獨立系統模塊式鑽機包括鑽井設備模組、鑽井支援模組、生活模組、動力模組、灰罐模組、固井設備模組、危險排放與處理模組。

聯合系統模塊式鑽機包括鑽井設備模組、鑽井支援模組、動力模組和灰罐模組。

2.2 DES(drilling equipment system) 鑽井設備模組

2.2.1 DES 一般包括下部模組（DES A 模組）和上部模組（DES B 模組）。

2.2.2 DES A 模組包括如下設備：

a) 泥漿固控設備，如振動篩、聯合清潔器、除氣器、泥漿離心機；

b) BOP 控制設備，如BOP 組、儲能器機組；

c) DES 滑移設備，如綜合液壓站、DESA 滑移裝置；

d) 空氣系統設備，如氣動絞車、鑽井用空氣罐。

2.2.3 DES B 模組包括如下設備：

a) 鑽井設備，如鑽井絞車、轉盤、井架、天車、游車、頂部驅動裝置、司鑽控制設備；

b) 鑽井液及水泥系統設備，如鑽井立管管匯、固井管匯；

c) 井控設備，如阻流管匯及其控制盤。

2.2.4 配備兩套滑移裝置，通過DES B 模組的滑移底座結構，鑽臺應可以在上滑軌上作橫向或縱向移動，通過DES A 模組的滑移底座結構，模組整體應可以在下滑軌上作縱向或橫向移動。滑移裝置應保證模塊式鑽機可以到達任意一個井位。

2.3 DSM (drilling supports module) 鑽井支援模組

2.3.1 聯合系統模塊式鑽機DSM 設備配置

從下至上主要佈置有：泥漿罐（包括儲存、迴圈、混合、加藥）、泥漿泵、泥漿灌注泵、泥漿混合泵、蒸汽鍋爐、散料儲存區、混合漏斗、快速下灰罐、泥漿攪拌器、空壓機、乾燥器、儲氣罐、機修間、備件庫等。

2.3.2 獨立系統模塊式鑽機DSM 設備配置

從下至上主要佈置有：泥漿罐（包括儲存、迴圈、混合、加藥）、泥漿泵、泥漿灌注泵、泥漿混合泵、散料存儲區、混合漏斗、快速下灰罐、泥漿攪拌器、機修間、備件庫、飲用水艙、造水機、燃油艙、燃油泵。

2.4 住艙

獨立系統模塊式鑽機可配置住艙用於作業人員居住，其主要包括：人員房間、辦公室、醫務室、餐廳、食品冷庫、衛生單元、空調及通風設備、廚房設施、通訊設施、傢俱等。

2.5 動力模組

獨立系統模塊式鑽機中應含有動力模組，其主要包括：發電機房、配電間、變壓器間、應急配電間、電氣傳動間、電池間等。

2.6 儲罐模組

儲罐模組主要由罐體組成，用於儲備鑽井作業所需的散料，包括有土粉罐、重晶石罐、水泥罐、水泥灰注入及放空管匯、稱重儀錶、壓力儀錶。

2.7 移動設備

2.7.1 移動設備包括固井、錄井、部分測井設備。固井設備包括固井水櫃、固井泵橇、緩衝罐、發電機等。錄井設備是一個泥漿錄井橇。測井設備包括測井拖撬、發電機、動力和測井工房。

2.7.2 移動設備不由模塊式鑽機提供，但模塊式鑽機為其預留存放和作業用空間，如測井拖撬、發電機布置在管子堆場的測井平台上。

- 井控裝置

3. 1 防噴器組

3. 1.1 防噴器組配置

a) 防噴器組的配置應符合API SPEC 16A、API RP 53 的規定；

b) 防噴器控制系統應符合API SPEC 16D 及API RP 16E 的規定。

3.1.2 防噴器吊運裝置

一般在井口區配置兩個防噴器吊，並均能按照井口的防噴器吊滑軌的方向進行橫向或縱向滑移；

3.2 節流和壓井系統

節流和壓井系統應符合API SPEC 16C 的規定。

3.3 泥漿泵組

3.3.1 根據泵艙的空間大小確定鑽井泵電機採用頂置式或臥置式。

3.3.2泥漿泵應裝配有壓力脈動設備，進、排出口空氣包的設計應能夠將壓力的波動範圍控制在平均壓力的±2%之內。

3.3.3高壓泥漿泵排放管線隔離閥上游應安裝法蘭連接的可復位式安全閥，從安全閥排放出去的鑽井液返回泥漿罐。

3.4 鑽井液處理系統

- 供電模式

4.1獨立系統模塊式鑽機採取自給供電模式，聯合系統模塊式鑽機採取平台組塊供電模式。

4.2 模塊式鑽機自給供電模式

4.2.1 柴油發電機組要求

性能要求如下：

a) 主柴油發電機組的排放應滿足ISO 8178、SOLAS 及IMO MARPOL 73/78 附則VI 的要求；

b) 發動機通過空氣驅動的起動馬達或電馬達起動；

c) 外部冷卻回路宜採用海水冷卻或強制風冷；

d) 在環境溫度低於10℃的區域應設置缸套水加熱裝置；

e) 在柴油發電機組機組上或機組旁應配備一個應急停止裝置，並至少在主配電盤和鑽臺司鑽房配置一個應急停止裝置。

4.2.2 應急發電機組

其性能要求如下：

a) 應急柴油發電機組應符合ISO 3046、ISO 8528-5 的規定；

b) 柴油機的排放應滿足ISO 8178、SOLAS 及IMO MARPOL 73/78 附則VI 的要求；

c) 發動機通過空氣驅動的起動馬達或電馬達起動；

d) 應急發電機組應在主電站失電45s 內自動起動並連接到主配電盤；

e) 應急電機機的速度調節器調速性能應符合ISO 3046 及ISO 8528-5 的規定，且其初次突加的負荷應不小於規定的總應急負荷；

f) 應急發電機組應配備獨立於主機日用燃油櫃的應急燃油櫃。

4.3 聯合系統模塊式鑽機供電模式

4.3.1 主電源供給

平台組塊應提供3PH、3W、50Hz/60Hz 的中壓交流電源，通過降壓變壓器為模塊式鑽機供給電源。

4.3.2 應急電源供給

平台組塊上的400V/480V 應急配電盤為模塊式鑽機供給400V/480V，3PH，3W，50Hz/60Hz 的應急電源。

4.4 主要電氣設備

4.4.1 柴油發電機組控制系統

用於管理所有發電機的並網連接，同時控制模組的柴油發電機組進行自動/手動運行操作。

4.4.2 變壓器

4.4.3 設備驅動及控制單元

主要包括直流可控矽驅動系統或交流變頻驅動系統、馬達啟動控制單元及饋電回路。

4.4.4 中壓配電盤

在聯合系統模塊式鑽機中，由平台組塊供電時應配置中壓配電盤。

4.5 不斷電供應系統

不斷電供應系統單元包括蓄電池、充電器(整流器)、逆變單元、靜態轉換開關和旁路維護開關。

4.6 其它通用輔助設備

其它通用輔助設備如空氣壓縮機、鍋爐等。

- 通訊系統技術要求

5.1 應配置有監視系統、內部對講系統、程式控制電話系統、公共廣播/報警系統、局域網系統。

5.2監視系統應覆蓋井架二層台、套管台和貓道等。

5.3模塊式鑽機設獨立的內部對講系統，用於司鑽房與二層台、井口區的通訊對講。

5.4程式控制電話系統的主站，應滿足平台組塊、生活模組和模塊式鑽機等內部的電話通訊，主機一用一備。

5.5公共廣播報警系統的主站，應滿足平台組塊、生活模組和模塊式鑽機內的廣播報警喇叭總數的功率放大器，功率放大器一用一備。

5.6局域網應實現模塊式鑽機內部的網路辦公。

- 通風系統技術要求

6.1 通風系統包括空調、風機、風閘。

6.2 推薦採用分體式空調，大功率空調推薦採用海水冷卻方式，小功率空調推薦採用風冷方式。

6.3 空調推薦採用直接蒸發式。

6.4 空調壓縮機推薦選用半封閉式壓縮機。

6.5 空調製冷劑應選用環保型製冷劑，如R404a,R407C，R134a 等。

6.6 應按照危險區域的劃分來規定空調和通風系統的防爆要求。

6.7 在電氣間和配電間，空調和通風系統應考慮一套備用。

6.8 鑽井絞車和轉盤冷卻風機的進風管路上，應設置鹽霧濾器。

6.9 應採用船用防火風閘，驅動方式為氣動，其控制方式為手動、自動、電控三種，帶重定裝置。

- 安全設備技術要求

7.1 安全設備包括固定式滅火系統、移動式滅火裝置、火災氣體報警系統，在獨立系統模塊式鑽機中還應配置應急海水消防系統。

7.2 安全設備的選型和佈置應滿足SOLAS、IMO、NFPA等的要求，其中：

a) 消防安全設備應滿足SOLAS、IMO MSC.98(73)決議的要求；

b) 防火控制圖（安全控制圖）中消防安全設備符號應符合(IMO)A.952(23)的規定；

c) 危險區域的劃分應滿足API RP500 的要求；

d) 消防安全系統應的分析、設計、安裝和測試應滿足API RP 14C 和API RP 14G 的要求；

e) 機器處所的主消防系統可採用水噴淋消防或氣體消防，電氣處所的主消防系統推薦採用氣體消防系統。

f) 水噴淋消防系統應符合NFPA 15，氣體消防系統應符合NFPA 2001的規定；

g) 散件消防器材應符合NFPA 10、NFPA 1961的規定。

7.3 可擕式滅火器的佈置應根據所放處所的潛在失火危險類別進行。對於有多種可能失火危險類別的處所，應放置多種滅火器。可擕式滅火器的佈置應覆蓋整個模塊式鑽機，並包括固井、錄井、測井、吊車、司鑽房等處所。

- 救生設備技術要求

8.1 救生設備包括救生艇、救生筏、救生圈、救生衣、應急指示牌、“T”卡等。

8.2 救生設備應滿足SOLAS和IMO MSC.48(66)決議的要求。

8.3 防火控制圖（安全控制圖）中救生設備符號應符合(IMO)A.760(18) 的規定。

8.4 救生艇可選用重力倒臂式救生艇或重力吊臂固定式救生艇，其中應有一條救生艇兼具救助功能。

推薦選用重力吊臂固定式救生艇。

8.5 救生筏可選用膨脹式救生救生筏或剛性救生筏，推薦選用膨脹式救生救生筏。

- 住艙技術要求

9.1 住艙應滿足SOLAS的要求，其中直升機平台的安全設備和符號佈置應符合API RP 2L 的規定。

9.2 住艙的定員，應按作業人員的配備而定，一般為60 人~100 人。

9.3 洗澡和衛生間可作為一個整體衛生單元設置在住房內，另外設置少量的公用衛生間和洗浴設施。

洗衣和烘乾設備可根據生活模組的定員配置多台不同容量的設備。

9.4 廚房及廚具應能夠滿足同時做中、西餐的要求。食品冷凍庫、食品冷藏庫需要配置一定數量的擱架，庫房及擱架材質推薦選用不銹鋼。

9.5 直升機平台上“H”標誌的開口均應朝向開敝區域。

- 防污染系統、海水系統技術要求

10.1 獨立系統模塊式鑽機配置獨立的防污染系統和海水系統。

10.2 防污染系統

10.2.1 防污染系統包括垃圾打包機、食物粉碎機、生活汙水處理裝置、含油污水分離裝置、污水罐和汙油罐。通常生活汙水處理裝置、含油污水分離裝置、污水罐和汙油罐都放置於平台組塊中。

10.2.2 含油污水分離裝置應滿足IMO MARPOL 73/78 附則I、IMO.MEPC.107 (49)決議的要求。

10.2.3 生活汙水處理裝置應滿足IMO MARPOL 73/78 附則Ⅳ的要求。

10.2.4 防污染系統應滿足有特別規定的地區或國家的相關法規的要求。

10.3 海水系統

10.3.1 海水系統包括潛水泵（深井泵）、海水泵，也有的獨立系統模塊式鑽機另配一台柴油機驅動的海水泵。

10.3.2 潛水泵/深井泵放置於平台組塊上，其選型和佈置應滿足鑽井作業要求。

- 舾裝技術要求

模塊式鑽機的舾裝主要包括傢俱、門、絕緣、甲板敷料及地板、舾裝板、梯子及欄杆扶手等，在獨立系統模塊式鑽機中還包括生活模組內的傢俱。

- 模組的鋼結構要求

13.1 鋼結構應滿足模組的總體佈置和設備要求。

13.2 鋼結構應滿足API  RP－2A 的相關要求。

- 考察心得

此次赴美前往休士頓考察F構造平台租用模塊式鑽機性能及規格，深感近年來鑽井設備、器材及技術之進步，實已出乎國內鑽井人員之想像，經由此次赴美考察，主要心得有下列幾點：

- 模塊式鑽機由於採用堆疊之方式，相較於傳統式鑽機可大幅減少底座面積，對於寸土寸金之海域平台空間而言，可減少整體平台面積，節省平台昂貴之建造費用。

- 此次考察之鑽機公司所提供各模塊式鑽機規格及資料，對於日後F構造開發鑽井及完井工程採購提供極重要之參考，惟須投注鑽井人力加以整理消化，訂定出適合於F構造開發之鑽機規範。

- 由於電子科技之進步，海域鑽機的操作已逐漸捨棄過去人為之機械式操作，除了減少噪音，更可精簡人力，以Seawell公司之模塊式鑽機為例，鑽井及鑽機操作維護人員包括鑽井監督、領班、司鑽、鑽井技術員、儀電、機械等人員，24小時鑽井作業僅需16人即可操作，除降低人力費用外，亦減少對平台住艙空間之需求。

- 中國大陸近年來在海域探勘之技術突飛猛進，此次參訪休士頓之COSL公司，發現在均屬歐美國家探勘領域之墨西哥灣中，能有三套模塊式鑽機加入鑽探，充分展現中國大陸對立足於全世界石油探勘之強烈企圖心，所有之模塊式鑽機均在11個月建造完成。

- COSL公司之模塊鑽機已具備成熟之技術，且其建造均在中國大陸，如能租用該公司鑽機，一方面可節省可觀之運輸動員費用，其操作人員與本公司亦較易溝通，惟受限於兩岸政治因素，未來是否可來台參予F構造開發之投標，尚待觀察兩岸之情勢發展。

- Nabors公司係全球最大之海域模塊鑽機製造廠，亦是市場佔有率最高之鑽機廠商，惟因該公司模塊式鑽機各模塊分割較細，如未來採用該公司模塊式鑽機，則須擬妥完善之運送計畫以因應較多航次之運送。

- Seawell公司之模塊式鑽機均在德國製造，具有最先進之設計及設備，所有鑽機之模塊重量均控制在12噸以下，因此吊裝容易，節省安裝時間，其租金雖高於傳統式模塊鑽機，但鑽井操作大多以機械取代人力，效率較高，可節省鑽井時間，因此尚須以其鑽鑿F構造10口井時間與效益來評估整體之鑽機租金費用。

- 由於模塊式鑽機尚牽涉到諸如鑽機吊裝，柴油、鑽井用水、消防用水之供應等與平台EPCI廠商及公用設施等介面之釐清，此部分尚待與各鑽機廠商作進一步聯繫與澄清。

- 建議

台灣中油公司之探勘部門分別在陸上及海域進行鑽探，其中陸上鑽井使用之鑽機，即使最先進之60級鑽機亦已使用達30年之久，最主要受限於台灣之地質條件，陸上大的油氣構造發現不易，鑽井之井位難定，鑽探活動逐年降低，進而造成鑽井技術未能提升；海域鑽探則因近年來致力於高雄外海F構造開發之評估，加上前海探處之簡併，造成海域鑽探人才之大量流失，台灣中油公司已有十一年未曾有海域鑽井活動，由此次赴美考察鑽機即可發現本公司在海域油氣鑽探技術方面與國際間新的海域鑽井技術產生極大的落差，公司高層應重視此技術與人力斷層之問題，給予海域探勘應有之人力及組織應有之定位，積極培訓鑽井專業人才，方能延續我國油氣探勘事業。